|  | Авторские права принадлежат: - «КВАРК» - «Andre-KVARK»™ Контакты (сайт, электронная почта): - http://andre-kvark.my1.ru - Andre-KVARK@yandex.ru Разработчик программ: - Андрей Анатольевич |
| --- | --- |

___________________________________________________________________

Расчёт балок

Исходные данные:

балка деревянная, пролётом 6м

из древесины 1 сорта (Ry=14МПа)

модуль деформации Е = 10 ГПа

нагруженная равномерно распределённой нагрузкой 1 кН/м

сечение балки из "Брус деревянный по ГОСТ 24454-80"

Расчётная схема

Расчёт усилий действующих в сечении балки

Максимальный момент, действующий в сечении балки, можно найти по формуле:

M=q*L2/8

M=1*6*6/8 = 4,5 кН*м

где:

N= 1 кН - распределённая сила, действующая на балку;

L= 6 м - пролёт балки.

Эпюра моментов, действующих в сечении балки

Поперечное сечение балки принимаем из: "Брус деревянный по ГОСТ 24454-80"

Расчёт по прочности

Требуемый момент сопротивления балки определяем по формуле:

Wy=M/(Ry*Yc)

Wy=4500/14*0,9 = 357,143 см3

По сортаменту, в зависимости от Wy, подбираем требуемый профиль.

Доска 32x275 "Брус деревянный по ГОСТ 24454-80" с моментом сопротивления W = 403,33см3

Расчёт по предельному прогибу

Предельный прогиб по СНиП составляет: L/200 для:

Покрытия (кроме ендов): прогоны, стропильные ноги

Прогиб балки можно определить по формуле:

Выразим требуемый момент инерции балки

Yтр= (5 * 1 * 64 ) / ((6 / 200) * 384 * 0,1) = 5625 см4

По сортаменту, в зависимости от Yтр, подбираем требуемый профиль.

Доска 32x275 "Брус деревянный по ГОСТ 24454-80" с моментом инерции Y = 6932,29см4

Вывод: При расчёте балки длиной 6м, на равномерно распределенную нагрузку (N=1кН/м), принимаем минимальный необходимый профиль сечением из Доска 40x275 "Брус деревянный по ГОСТ 24454-80" с расчетными характеристиками  W= 504,17 см3, Y = 6932,29 см4.

При этом:

- запас по прочности 41,17%

- запас по жесткости 23,24%

- прогиб балки 24,3 мм.

Расчёт выполнен согласно СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции."