Разработчик программы:

Карбышев Андрей Анатольевич

авторские права принадлежат компании:

Расчет теплоусвоения поверхности полов

Исходные данные

Определить, удовлетворяет ли в отношении теплоусвоения требованиям СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" конструкция пола здания - Линолеум многоцветный по деревянному основанию

Теплотехнические характеристики отдельных слоев конструкции пола (при их нумерации сверху вниз):

| № слоя | Толщина, мм | Теплопро водность Вт/(м*град) | Коэффициент теплоусвоения материала Вт/(м2°С) | Материал слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 > | 3 | 0,35 | 8,22 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе (ГОСТ 7251) |
| 2 > | 60 | 0,18 | 4,54 | Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463) |
| 3 > | 50 | 0,93 | 11,09 | Раствор цементно-песчаный |
| 4 > | 100 | 1,86 | 17,88 | Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633) |

Расчет

Определим тепловую инерцию слоев пола по формуле:

Dn = Rn * sn

1 Слой:

D1 = R1 * s1 = ((3 / 1000) / 0,35) * 8,22 = 0,07

2 Слой:

D2 = R2 * s2 = ((60 / 1000) / 0,18) * 4,54 = 1,513

3 Слой:

D3 = R3 * s3 = ((50 / 1000) / 0,93) * 11,09 = 0,596

4 Слой:

D4 = R4 * s4 = ((100 / 1000) / 1,86) * 17,88 = 0,961

Так как тепловая инерция первого слоя D1=0,07 < 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формулам:

Так как первые 1 слоев конструкции пола имеют суммарную тепловую инерцию D1 + D2 + ... + Dn < 0,5

0,07 = 0,07 < 0,5

, а тепловая инерция (2) слоев D1 + D2 + ... + Dn+1 > 0,5,

0,07 + 1,513 = 1,584 > 0,5

то показатель теплоусвоения поверхности пола Yf определяем последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с 1-го до 1-го:

Показатель теплоусвоения поверхности для 1 слоя конструкции:

Ydf = (2 * 0,009 * 8,22 * 8,22 + 0,18) / (0,5 + 0,009 * 0,18) = 2,783 Вт/(м2°С)

Согласно таблицы 13, СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", нормируемое значение показателя теплоусвоения полов для Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей составляет 12 Вт/(м2°С)

Вывод: Рассчитанный показатель теплоусвоения полов равен 2,783 Вт/(м2°С), что меньше нормируемого значения показателя теплоусвоения полов 12 Вт/(м2°С). Конструкция пола удовлетворяет нормам по теплоусвоению поверхности полов.

Andre-KVARK@Yandex.ru